| BLE广播定义 |  | manufacturer_id |  |  | manufacturer_data |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 1byte | 字段类型 1byte | 保留1byte | 状态 1byte | 电压1byte |  | 温度1byte | 气压高字节 | 气压低字节 | 保留1byte | CRC81byte | Mac 6byte |
| 0x0F (固定为0x0F，表示该字段长15byte) | 0XFF （固定为0xFF，表示厂家自定义字段） | -- 暂时忽略，设置为0 参与校验 | S 参与校验 | V 参与校验 |  | T 参与校验 | PH 参与校验 | PL 参与校验 | 暂时设为0 | 多项式：0x2f 初始值：0xdf | Mac地址 |

DJ BLE胎压协议

说明：

S:  0x00：正常包

0x02：放气

0x80  APP版充气

V: 单位0.1V，例如0x1E表示30*0.1V = 3.0V

T:  单位摄氏度，例如 0x18 表示24摄氏度

PH PL: 单位kpa

例如： PH = 0X00   PL = 0X65

0X00 * 256 + 0X65 = 101 KPA

16bituuit：0Xe0ff

广播名称：DJTPMS (08 short name)

广播报文示例：

红色部分：16位的UUID

蓝色部分：广播短名称

绿色部分：对应上方表格

0x03, 0x02, 0xE0, 0xFF, 0x07, 0x08, 'D','J','T','P','M','S', 0x0F, 0xFF, 0x00, 0x01, 0x1E, 0x1A, 0x00, 0x65, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06